Ⅳ）　壁の割合

一見して倒壊の危険性があると判断できない場合でも、壁の割合が0.8未満である場合は、

倒壊の危険性があると判断できるものとする。（別紙1、2より算定）

|  | （イ） | （ロ） | （ハ） | （二） | （ホ）壁の割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 壁の長さ（ｍ） | 建面（㎡） | イ／ロ | 必要値 | ハ／ニ |
| Ｘ |  |  |  |  |  |
| Ｙ |  |  |  |  |  |

（別紙１）

Ⅳ）壁の割合　記入用紙

壁の長さの計測

| 1ｍ Ⅹ方向 Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（別紙２）

- 壁の長さの合計

① Ｘ（横）方向　　　　　　　　　　② Ｙ（縦）方向

| ① | ｍ | ② | ｍ |
| --- | --- | --- | --- |

①②のうち小さいほうを記入してください。

| イ | ｍ |
| --- | --- |

- 面積

| ロ | ㎡ |
| --- | --- |

- 単位面積あたりの壁の長さ

| イ | ÷ | ロ | ＝ | ハ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 必要な壁の長さ

| 二 | ｍ |
| --- | --- |

下の表から該当するものを選んで記入してください。

| 階数 屋根の種類 | 平 家 | ２階建 |
| --- | --- | --- |
| 軽い屋根 （鉄板葺・石綿板葺・スレート葺等） | ０．２０ | ０．５２ |
| 重い屋根 （かや葺・瓦葺等） | ０．２７ | ０．５９ |

- 壁の割合

| ハ | ÷ | ニ | ＝ | ホ |
| --- | --- | --- | --- | --- |