「短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護」事業をお考えの方へ

介護保険法による短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業を実施する場合は、人員基準、運営基準とともに設備に関する基準が定められています。

当市では施設がこれらの基準に適合しているかを確認させていただくため、施設の改修・建築の前に事前協議が必要となります。

事前協議は、下記の「協議に必要な書類」を作成のうえ、あらかじめ十分期間をおいた上で早めに予約をしてください。

１　協議に必要な書類

(1)　短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業計画書（協議様式１）

(2)　短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護施設整備チェックリスト（協議様式２）

(3)　市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録（新築以外の施設のみ）（協議様式３）

(4)　土地及び建物の図面、消防設備図面

（スプリンクラー・火災報知機・２方向避難階段等記載のもの）

(5)　近隣の住宅地図等（施設周辺の様子がわかるもの）

(6)　現況の写真

(7)　土地及び建物登記簿謄本（新築の場合、建物登記簿謄本を除く。）

(8)　基本的には、事業計画段階のため賃貸借契約書（案）の写し

契約を締結している場合には、賃貸借契約書の写し（土地又は施設が賃貸の場合）

寝屋川市福祉部指導監査課 電話：072-812-2027（直通）

２　短期入所生活介護事業（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護、小規模生活単位型短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）について

【法制度上の名称】

老人福祉法⇒老人短期入所事業

介護保険法⇒短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

【事業（サービス）の概要】

要介護者等を老人福祉法第５条の２第４項に規定する厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の３に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います。

(1)　人員に関する基準

| 職種 | 資格要件 |  | 配置基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理者 | なし |  | 専らその職務に従事する常勤の者 |
| 医師 |  |  | １人以上 |
| 生活相談員 | 社会福祉士 精神保健福祉士、 介護福祉士（※１） 社会福祉主事（※２） 介護支援専門員（※１） |  | 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１人以上 |
| 介護職員又は、看護職員 | 介護職員：なし 看護職員：看護師若しくは 准看護師 |  | 常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１人以上 |
| 栄養士 |  |  | １人以上（※３） |
| 機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師（※４） |  | １人以上 |
| 調理員その他の従業者 |  |  | 事業所の実情に応じた適当数 |
| ・併設事業所の場合、医師、栄養士及び機能訓練指導員については、併設本体施設に配置されている場合であって当該施設の事業に支障をきさない場合は兼務可 ・特別養護老人ホームの併設事業所の場合、生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、特別養護老人ホームで確保すべき員数と、短期入所生活介護事業所で確保すべき員数の合計を、各々の利用者の数を合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数とする ・生活相談員並びに介護職員及び看護職員のそれぞれのうち１人は常勤でなければならない。（利用定員20人未満の併設事業所はこの限りではない。） |  |  |  |
| 特別養護老人ホームであってその全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して事業を行う場合 |  | 利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における介護保険法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 |  |

※１　大阪府内では、以下の資格を生活相談員の資格要件として認めています。

(1)介護福祉士（平成19年12月１日から）　(2)介護支援専門員（平成27年４月１日から）

※２　社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学、短大にお問い合わせいただき御確認願います。

※３　利用定員（指定短期入所生活介護と指定介護予防短期入所生活介護の指定を併せて受け、かつ、それらの事業が同一事業所において一体的に運営されている場合は指定短期入所生活介護と指定介護予防短期入所生活介護の利用者）が40人を超えない事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士と連携を図ることにより、当該事業所の効果的な運営を期待できる場合で、利用者の処遇に支障がないときは、置かないことができる。

※４　はり師及びきゅう師については､理学療法士､作業療法士､言語聴覚士､看護職員､柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限ります。

【ユニット型指定短期入所生活介護事業所等における介護職員等の勤務体制ついて】

上記の人員基準に加えて、次の基準も全て満たす必要があります。

①　日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する　こと。

②　２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

③　ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。

【注】

①　「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間（32時間を下回る場合は32時間を基本）に達していることをいいます。

ただし、育児休業、介護休業等、所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30 時間として取扱うことができますが、常勤換算方法上は考慮されません。

②　「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。

③ 　「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間（32 時間を下回る場合は32 時間を基本）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

(2)　設備に関する基準

【指定短期入所生活介護（従来型）の事業】

| 設備 | 内容 |
| --- | --- |
| 構造 | 建築基準法に規定する耐火建築物であること。（利用者の日常生活に充てる場所が地上１階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。） |
| 利用定員 | 20人以上であること ※特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設されている場合は除く |
| 居室 | ・居室の定員：４人以下 ・利用者の１人当たりの床面積：内法10.65㎡以上 ・日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等を十分考慮すること |
| 廊下 | ・1.8m以上（中廊下の場合は2.7m以上） ・特別養護老人ホームに併設される指定短期入所者生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホームと一体的に運営されるものの場合は、当該特別養護老人ホームとして必要とされる廊下の幅で足りるものとする |
| 食堂 | ・それぞれ必要な広さを有すること ・合計した面積が、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること |
| 機能訓練室 |  |
| 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したもの |
| 便所 | 要介護者が使用するのに適したもの |
| 洗面設備 | 要介護者が使用するのに適したもの |
| 調理室 | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること |
| 汚物処理室 | 他の設備と区別された一定のスペースを確保すること |
| 事務室 | 職員、設備備品を収容できる広さを確保すること |
| その他必要な設備 | 医務室、静養室、面接室、介護職員室、看護職員室、洗濯室又は洗濯場、介護材料室 |
| その他 | ・廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること ・階段の傾斜を緩やかにすること ・消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること ・居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること（エレベーターを設けるときはこの限りではない） 老企第25号 ・便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること ・中廊下とは、廊下の両側に居室、静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう ・傾斜路は、利用者の歩行及び輸送車、車いす等の昇降並びに災害発生時の避難及び救出に支障がないようその傾斜は緩やかにし、表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げること ・焼却炉、浄化槽その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合は、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けること ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置すること |

【ユニット型指定短期入所生活介護（の事業】

| 設備 | 内容 |
| --- | --- |
| 構造 | 建築基準法に規定する耐火建築物であること。（利用者の日常生活に充てる場所が地上１階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。） |
| 利用定員 | 20人以上であること ※特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設されている場合は除く |
| 居室（ユニット） | ・１の居室の定員は１人とすること ※利用者へ指定短期入所生活介護を提供する上で必要と認められる場合は２人とすることができる ・居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること ・１のユニットの利用定員は10人以下とすること ・利用者の１人当たりの床面積：10.65㎡以上 ・日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等を十分考慮すること 老企第25号 【ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられる居室とは】 ①共同生活室に隣接している居室 ②共同生活室に隣接していないが、①の居室に隣接している居室 ③その他共同生活室に近接して一体的に設けられている居室 |
| 共同生活室（ユニット） | ・共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること ・１の共同生活室の床面積は、２㎡に当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること ・必要な設備及び備品を備えること 老企第25号 【共同生活室の形状】 ①他のユニットの利用者が、当該共同生活室を通過することなく、事業所内の他の場所に移動することができるようになっていること ②当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上、当該共同生活室内を車いすが支障なく通行できる形状が確保されていること |
| 洗面設備（ユニット） | ・居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること ・要介護者が使用するのに適したもの 老企第25号 洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の１か所に集中して設けるのではなく、２か所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式と混在させても差し支えない |
| 便所（ユニット） | ・居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること ・要介護者が使用するのに適したもの 老企第25号 便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の１か所に集中して設けるのではなく、２か所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式と混在させても差し支えない |
| 浴室 | 要介護者が入浴するのに適したもの 老企第25号 浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい |
| 廊下 | ・1.8m以上（中廊下の場合は2.7m以上） ※廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5m以上（中廊下の場合は1.8m以上）として差し支えない ・特別養護老人ホームに併設される指定短期入所者生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホームと一体的に運営されるものの場合は、当該特別養護老人ホームとして必要とされる廊下の幅で足りるものとする 老企第25号 【共同生活室の形状】 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合とは、アルコーブを設けるなどにより、利用者、従業者等がすれ違う際にも支障が生じない場合を想定している |
| 調理室 | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 |
| 汚物処理室 | 他の設備と区別された一定のスペースを確保すること |
| 事務室 | 職員、設備及び備品を収容できる広さを確保すること |
| その他必要な設備 | 医務室、洗濯室又は洗濯場、介護材料室 |
| その他 | ・廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること ・階段の傾斜を緩やかにすること ・消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること ・ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること（エレベーターを設けるときはこの限りではない） 老企第25号 ・便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること ・傾斜路は、利用者の歩行及び輸送車、車いす等の昇降並びに災害発生時の避難及び救出に支障がないようその傾斜は緩やかにし、表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げること ・焼却炉、浄化槽その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合は、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けること ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置すること |

(3)　共生型短期入所生活介護に関する基準

共生型居宅サービス事業者等の特例による指定を受ける場合は、次の基準を満たして運営できることが必要です。

①短期入所事業所の居室の面積を短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9㎡以上であること。

②短期入所事業所の従業者の員数が、短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数を短期入所の利用者とした場合に必要とされる数以上であること。

③共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

④寝屋川市が定める基準等を満たして運営できること。

(4)　その他留意事項

○　「防火対象物使用開始届」について

新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。改修の場合は、事前協議までに必ず協議し、その結果を「協議様式３　消防署との協議事項」に記載して事前協議に持参してください。

また、申請前には、所轄消防署の設備検査（立入り等）を完了しておく必要があります。

なお、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。

なお、手続は、申請までに完了させる必要があります。

○　「建築基準法７条５項による検査済証」について

事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法７条５項による検査済証の添付が必要です。

改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続が必要かどうかについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、その結果を「協議様式３　建築確認担当課との協議事項」に記載（手続不要の場合でも、その理由を記載）して事前協議に持参してください。なお、手続が必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。